PROJET CIEL

COFFRE-FORT ÉLECTRONIQUE

Documentation élève – Terminale Bac Pro CIEL

| Élève | Informations |
| --- | --- |
| Nom | Kheder |
| Prénom | Wassim |
| Classe | tciel2 |
| Date de début | 16/09/2026 |

Durée indicative : 15 à 20 heures

# 1. Présentation du projet

## Situation professionnelle

Une entreprise souhaite sécuriser l’accès à un petit espace contenant du matériel informatique. Elle vous demande de réaliser un prototype de coffre-fort électronique.

Le coffre-fort devra être capable de :

- demander un code secret ;

- vérifier le code saisi ;

- ouvrir le verrou si le code est correct ;

- refuser l’accès si le code est incorrect ;

- signaler les erreurs ;

- se refermer automatiquement ;

- bloquer temporairement l’accès après plusieurs erreurs.

Vous utiliserez une carte Arduino, un clavier matriciel, un servomoteur, des LED et un buzzer.

# 2. Objectifs du projet

☐ Identifier les différents composants d’un système électronique.

☐ Réaliser un câblage.

☐ Lire les informations fournies par un clavier.

☐ Programmer une carte Arduino.

☐ Utiliser des variables et des conditions if / else.

☐ Commander un servomoteur.

☐ Commander des LED et un buzzer.

☐ Réaliser des tests.

☐ Rechercher une panne.

☐ Améliorer un prototype.

☐ Présenter le travail par des documents, schémas et une démonstration.

# 3. Le matériel

| Composant | Fonction |
| --- | --- |
| Arduino Uno | Contrôleur du système |
| Clavier matriciel 4×4 | Saisie du code |
| Servomoteur | Verrouillage / déverrouillage |
| LED verte | Accès autorisé |
| LED rouge | Accès refusé |
| Buzzer | Signal sonore |
| Breadboard | Réalisation du montage |
| Fils Dupont | Connexions |

Travail : associez chaque composant à son rôle.

Arduino → pour controler le système

Clavier → saisir le code

Servomoteur → vérrouillage/déverrouillage du coffre

LED verte → acces autorisé au coffre

LED rouge → acces refusé au coffre

Buzzer → signal sonore

# TP1 – ANALYSER LE SYSTÈME

Durée indicative : 3 heures

## Objectif

Comprendre le fonctionnement général du coffre-fort avant de commencer le câblage.

## Activité 1 – Identifier les entrées et les sorties

| Élément | Entrée / Sortie | Rôle |
| --- | --- | --- |
| Clavier | D2 a D9 | Pour saisir le code |
| Arduino |  | Pour controler le systeme |
| Servomoteur | D10 | Devérrouillage ou vérrouillage du coffre |
| LED verte | D11 | Acces autorisé au coffre |
| LED rouge | D12 | Acces refuser au coffre |
| Buzzer | D13 | Signal sonore si trop de code esseyer |

## Activité 2 – Schéma fonctionnel

Complétez le schéma :

CLAVIER  →  ARDUINO  →  LED →SERVOMOTEUR →BUZZER

arduino → sorties : 1. LED  2. SERVOMOTEUR  3. BUZZER

## Activité 3 – Décrire le fonctionnement

Remettez les étapes dans le bon ordre :

1. Ouverture du coffre : 4

2. Saisie du code : 2

3. Vérification du code : 3

4. Coffre fermé : 1

5. Fermeture du coffre : 5

## Activité 4 – Modifier et tester le programme

| Test | Code saisi | Résultat attendu | Résultat obtenu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2580 | CODE CORRECT | Ouverture du coffre |
| 2 | 1234 | CODE INCORRECT | Acces refuser au coffre |

CODE

#include <Keypad.h>

#include <Servo.h>

// ---------- CLAVIER ----------

const byte LIGNES = 4;

const byte COLONNES = 4;

char touches[LIGNES][COLONNES] = {

{'1', '2', '3', 'A'},

{'4', '5', '6', 'B'},

{'7', '8', '9', 'C'},

{'*', '0', '#', 'D'}

};

byte brochesLignes[LIGNES] = {9, 8, 7, 6};

byte brochesColonnes[COLONNES] = {5, 4, 3, 2};

Keypad clavier = Keypad(

makeKeymap(touches),

brochesLignes,

brochesColonnes,

LIGNES,

COLONNES

);

// ---------- COMPOSANTS ----------

Servo serrure;

const int SERVO = 10;

const int LED_VERTE = 11;

const int LED_ROUGE = 12;

const int BUZZER = 13;

// ---------- CODE SECRET ----------

String codeCorrect = "1234";

String codeEntre = "";

// ---------- ERREURS ----------

int nombreErreurs = 0;

const int MAX_ERREURS = 3;

void setup() {

serrure.attach(SERVO);

pinMode(LED_VERTE, OUTPUT);

pinMode(LED_ROUGE, OUTPUT);

pinMode(BUZZER, OUTPUT);

// Coffre fermé au démarrage

serrure.write(0);

digitalWrite(LED_VERTE, LOW);

digitalWrite(LED_ROUGE, LOW);

Serial.begin(9600);

Serial.println("COFFRE-FORT");

Serial.println("Entrez le code puis #");

}

void loop() {

// ---------- BLOCAGE APRÈS 3 ERREURS ----------

if (nombreErreurs >= MAX_ERREURS) {

Serial.println("ACCES BLOQUE pendant 30 secondes");

digitalWrite(LED_ROUGE, HIGH);

// Buzzer d'alerte

tone(BUZZER, 1000);

delay(30000);

noTone(BUZZER);

digitalWrite(LED_ROUGE, LOW);

nombreErreurs = 0;

codeEntre = "";

Serial.println("Vous pouvez recommencer.");

}

// ---------- LECTURE DU CLAVIER ----------

char touche = clavier.getKey();

if (touche) {

// Afficher la touche dans le moniteur série

Serial.print("*");

// ---------- EFFACER LE CODE ----------

if (touche == '*') {

codeEntre = "";

Serial.println();

Serial.println("Code efface.");

}

// ---------- VALIDER LE CODE ----------

else if (touche == '#') {

Serial.println();

// CODE CORRECT

if (codeEntre == codeCorrect) {

Serial.println("CODE CORRECT !");

Serial.println("Coffre ouvert.");

nombreErreurs = 0;

// LED verte

digitalWrite(LED_VERTE, HIGH);

digitalWrite(LED_ROUGE, LOW);

// Son de validation

tone(BUZZER, 1500, 200);

// Ouvrir la serrure

serrure.write(90);

// Le coffre reste ouvert 5 secondes

delay(5000);

// Fermer automatiquement

serrure.write(0);

Serial.println("Coffre referme.");

digitalWrite(LED_VERTE, LOW);

}

// CODE INCORRECT

else {

nombreErreurs++;

Serial.println("CODE INCORRECT !");

Serial.print("Nombre d'erreurs : ");

Serial.println(nombreErreurs);

// LED rouge

digitalWrite(LED_ROUGE, HIGH);

// Son d'erreur

tone(BUZZER, 400, 500);

delay(1000);

digitalWrite(LED_ROUGE, LOW);

}

// Effacer le code après validation

codeEntre = "";

}

// ---------- AJOUTER UNE TOUCHE ----------

else {

// Maximum 4 chiffres

if (codeEntre.length() < 4) {

codeEntre += touche;

}

}

}

}